现场采样/测量计划表

检测任务编号：粤鑫职定期2026072号

| 用人单位 | 中山市东帝鞋业有限公司 |  |  | 联系人、电话 | 李经理13420082262 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作场所地址 | 广东省中山市小榄镇永宁赤岗路15号4号楼第五层和第六层第一卡 |  |  | 检测类型 | □委托检测 ☑定期检测 □评价检测 |
| 项目负责人： |  | 项目组成员： |  | 预计采样与测量时间： | 8:00-12:00，13:30-17:30 |
| 编制人： 编制日期： |  | 审核人： 审核日期： |  | 批准人： 批准日期： | 用人单位主要负责人： 确认日期： |

- 检测项目所用的空气收集器、采样/测量设备和样品保存方法与时限

| 检测项目 | 检测依据 | 样品保存条件和期限 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 丙酮、2-丁酮 | GBZ/T300.103—2017 | 样品在室温下可保存7d |
| 乙酸甲酯、乙酸乙酯 | GBZ/T160.63—2007 | 样品在室温下至少可保存7d |
| 甲苯 | GBZ/T300.66—2017 | 样品在室温下可保存7d，置4℃冰箱内可保存14d |
| 环己酮 | GBZ/T160.56—2004 | 样品在室温下可保存7d |
| 噪声 | GBZ/T189.8—2007 | / |
| 正己烷、戊烷（全部异构体）、正庚烷、辛烷 | GBZ/T300.60—2017 | 样品在室温下可保存7d，置4℃冰箱内可保存更长时间 |
| 二氯甲烷 | GBZ/T300.73—2017 | 样品宜尽快测定 |
| 高温 | GBZ/T189.7—2007 | / |
| 其他粉尘 | GBZ/T192.1—2025 | 长期 |
| 环己烷 | GBZ/T300.65—2017 | 样品在室温下可保存8d |
| 注： |  |  |

二、采样/测量布点、方式和数量等

| 采样与测量号 | 工作场所 | 检测岗位 | 每班次人数 | 作业类型 | 采样或测量对象或地点及时机 | 检测项目 | 限值 类型 | 接触 类型 | 采样方式 | 采样时间类型 | 空气收集器 | 采样测量设备 | 采样 流量(L/min) | 每天点数或对象 | 每天次数 | 检测天数 | 采样时间 | 代表时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5F车间 | 刷胶工 | 1 | 流动 | 劳动者 | 丙酮、乙酸甲酯、2-丁酮、甲苯、环己酮、乙酸乙酯 | PC-TWA | ② | 个体 | 长时间 | 活性炭管，溶剂解吸型 | 防爆空气采样器FCC-1500H | 0.05 | 1 | 1 | 1 | 4h | 8h |
|  |  |  |  |  |  | 噪声 | / |  | 个体 | 长时间 | 直读 | 个体噪声计AWA5636 |  | 1 | 1 | 1 | 4h | 8h |
| 2 |  |  |  |  | 刷胶工位 | 丙酮、乙酸甲酯、2-丁酮、甲苯、乙酸乙酯 | PC-STEL |  | 定点 | 短时间 | 活性炭管，溶剂解吸型 | 防爆大气采样器QC-4S | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 15min | 4h |
|  |  |  |  |  |  | 噪声 | / |  | 定点 | 短时间 | 直读 | 多功能声级计AWA5688 | / | 1 | 1 | 1 | / | 4h |
|  |  |  |  |  |  | 环己酮 | PE |  | 定点 | 短时间 | 活性炭管，溶剂解吸型 | 防爆大气采样器QC-4S | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 15min | 4h |
| 3 |  |  |  |  | 前处理工位 | 丙酮、乙酸甲酯、2-丁酮、甲苯 | PC-STEL |  | 定点 | 短时间 | 活性炭管，溶剂解吸型 | 防爆大气采样器QC-4S | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 15min | 4h |
|  |  |  |  |  |  | 噪声 | / |  | 定点 | 短时间 | 直读 | 多功能声级计AWA5688 | / | 1 | 1 | 1 | / | 4h |
|  |  |  |  |  |  | 环己酮 | PE |  | 定点 | 短时间 | 活性炭管，溶剂解吸型 | 防爆大气采样器QC-4S | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 15min | 4h |
| 4 | 5F车间 | 扪鞋工 | 6 | 固定 | 扪鞋工位 | 噪声 | / | ① | 定点 | 短时间 | 直读 | 多功能声级计AWA5688 | / | 1 | 1 | 1 | / | 8h |
| 5 | 5F车间 | 清洁工 | 3 | 固定 | 劳动者 | 正己烷、戊烷（全部异构体）、正庚烷、甲苯、辛烷 | PC-TWA | ① | 个体 | 长时间 | 活性炭管，溶剂解吸型 | 防爆空气采样器FCC-1500H | 0.05 | 2 | 1 | 1 | 2h | 8h |
| 6 |  |  |  |  | 清洁工位 | 二氯甲烷 | PE |  | 定点 | 短时间 | 采气袋 | 防爆大气采样器QC-4S | / | 1 | 1 | 1 | / | 8h |
|  |  |  |  |  |  | 噪声 | / |  | 定点 | 短时间 | 直读 | 多功能声级计AWA5688 | / | 1 | 1 | 1 | / | 8h |
| 7 | 5F车间 | 补胶工 | 1 | 固定 | 劳动者 | 丙酮、乙酸甲酯、2-丁酮、甲苯、环己酮 | PC-TWA | ① | 个体 | 长时间 | 活性炭管，溶剂解吸型 | 防爆空气采样器FCC-1500H | 0.05 | 1 | 1 | 1 | 2h | 8h |
| 8 |  |  |  |  | 补胶工位 | 噪声 | / |  | 定点 | 短时间 | 直读 | 多功能声级计AWA5688 | / | 1 | 1 | 1 | / | 8h |
| 9 | 5F车间 | 贴底工 | 2 | 固定 | 劳动者 | 丙酮、乙酸甲酯、2-丁酮、甲苯、环己酮 | PC-TWA | ① | 个体 | 长时间 | 活性炭管，溶剂解吸型 | 防爆空气采样器FCC-1500H | 0.05 | 2 | 1 | 1 | 2h | 8h |
| 10 |  |  |  |  | 贴底工位 | 噪声 | / |  | 定点 | 短时间 | 直读 | 多功能声级计AWA5688 | / | 1 | 1 | 1 | / | 8h |
|  |  |  |  |  |  | 高温 | / |  | 定点 | 短时间 | 直读 | 黑球、湿球温度计WBGT-2006 | / | 1 | 1 | 1 | / | 8h |
| 11 | 6F车间 | 削皮工 | 1 | 固定 | 劳动者 | 其他粉尘 | PC-TWA | ① | 个体 | 长时间 | 丙纶滤膜 | 防爆个体采样器AKFC-92G | 1~5 | 1 | 1 | 1 | 2h | 8h |
| 12 |  |  |  |  | 削皮工位 | 噪声 | / |  | 定点 | 短时间 | 直读 | 多功能声级计AWA5688 | / | 2 | 1 | 1 | / | 8h |
| 13 | 6F车间 | 喷胶工 | 3 | 固定 | 劳动者 | 正己烷、丙酮、环己烷 | PC-TWA | ① | 个体 | 长时间 | 活性炭管，溶剂解吸型 | 防爆空气采样器FCC-1500H | 0.05 | 2 | 1 | 1 | 2h | 8h |
| 14 |  |  |  |  | 喷胶工位 | 二氯甲烷 | PE |  | 定点 | 短时间 | 采气袋 | 防爆大气采样器QC-4S | / | 1 | 1 | 1 | / | 8h |
|  |  |  |  |  |  | 噪声 | / |  | 定点 | 短时间 | 直读 | 多功能声级计AWA5688 | / | 1 | 1 | 1 | / | 8h |
| 15 | 6F车间 | 裁断工 | 4 | 固定 | 裁断工位 | 噪声 | / | ① | 定点 | 短时间 | 直读 | 多功能声级计AWA5688 | / | 2 | 1 | 1 | / | 8h |
| 16 | 6F车间 | 针车工 | 20 | 固定 | 针车工位 | 噪声 | / | ① | 定点 | 短时间 | 直读 | 多功能声级计AWA5688 | / | 3 | 1 | 1 | / | 8h |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:采样与测量地点设置示意图见附件(可在设备布局图中描绘，示意图中标识的采样与测量地点号应能与采样与测量计划相对应)。

采样/测量地点设置示意图：