现场采样/测量计划表

检测任务编号：粤鑫职定期2025197号

| 用人单位 | 中山市焯奕服饰有限公司 |  |  | 联系人、电话 | 谢总13923351919 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作场所地址 | 中山市小榄镇竹源社区侨源东路13号（物业一区142号之2） |  |  | 检测类型 | □委托检测 ☑定期检测 □评价检测 |
| 项目负责人： |  | 项目组成员： |  | 预计采样与测量时间： | 8:00-12:00，13:30-17:30 |
| 编制人： 编制日期： |  | 审核人： 审核日期： |  | 批准人： 批准日期： | 用人单位主要负责人： 确认日期： |

- 检测项目所用的空气收集器、采样/测量设备和样品保存方法与时限

| 检测项目 | 检测依据 | 样品保存条件和期限 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | GBZ/T189.8—2007 | / |
| 乙酸甲酯 | GBZ/T160.63—2007 | 样品在室温下至少可保存7d |
| 正丁醛 | GBZ/T300.99—2017 | 样品在室温下可保存3d |
| 甲苯 | GBZ/T300.66—2017 | 样品在室温下可保存7d，置4℃冰箱内可保存14d |
| 注： |  |  |

二、采样/测量布点、方式和数量等

| 采样与测量号 | 工作场所 | 检测岗位 | 每班次人数 | 作业类型 | 采样或测量对象或地点及时机 | 检测项目 | 限值 类型 | 接触 类型 | 采样方式 | 采样时间类型 | 空气收集器 | 采样测量设备 | 采样 流量(L/min) | 每天点数或对象 | 每天次数 | 检测天数 | 采样时间 | 代表时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间 | 成型工 | 1 | 固定 | 劳动者 | 乙酸甲酯、甲苯 | PC-TWA | ① | 个体 | 长时间 | 活性炭管，溶剂解吸型 | 防爆空气采样器FCC-1500H | 0.05 | 1 | 1 | 1 | 2h | 8h |
|  |  |  |  |  |  | 正丁醛 | PC-TWA |  | 个体 | 长时间 | 硅胶管，热解吸型 | 防爆空气采样器FCC-1500H | 0.05 | 1 | 1 | 1 | 2h | 8h |
| 2 |  |  |  |  | 成型工位 | 噪声 | / |  | 定点 | 短时间 | 直读 | 多功能声级计AWA5688 | / | 1 | 1 | 1 | / | 8h |
| 3 | 生产车间 | 裁床工 | 1 | 固定 | 裁床工位 | 噪声 | / | ① | 定点 | 短时间 | 直读 | 多功能声级计AWA5688 | / | 1 | 1 | 1 | / | 8h |
| 4 | 生产车间 | 针车工 | 1 | 固定 | 针车工位 | 噪声 | / | ① | 定点 | 短时间 | 直读 | 多功能声级计AWA5688 | / | 1 | 1 | 1 | / | 8h |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:采样与测量地点设置示意图见附件(可在设备布局图中描绘，示意图中标识的采样与测量地点号应能与采样与测量计划相对应)。

采样/测量地点设置示意图：